MMDD		                 MMDD                                                        MS

#### DIRECTIA APELOR           INSTITUTUL NATIONAL       AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA

#### DOBROGEA-LITORAL   DE CERCETARE-DEZVOLTARE                       CONSTANTA

CONSTANTA             MARINA "GRIGORE ANTIPA"

CONSTANTA

I N F O R M A R E

privind calitatea apelor de îmbăiere şi a plajelor

în sectorul Mamaia - Mangalia

săptămâna 2 – 7 iunie 2008

In săptămâna 2 – 7 iunie 2008, vremea a fost răcoroasă pentru acest sezon. Cerul a fost senin, cu înnourări trecătoare.	Temperaturile maxime au fost cuprinse între 21-240C iar cele minime între 12-170C.

Vântul a suflat în general moderat din sector estic (NE, E, SE) cu intensificări trecătoare la tare iar marea a fost agitată.

Temperatura apei mării a fost cuprinsă între 16 - 180C.

Apele de coastă au înregistrat temperaturi de 16,6 – 18,7 0C şi salinităţi de 14,14 – 15,6 PSU. Valorile de salinitate se încadrează în limitele de variaţie pentru aceasta perioadă a anului dar temperaturile au fost mai scăzute. Nu s-au semnalat fenomene de înflorire algală şi nici poluări cu hidrocarburi. Valorile pentru oxigenul dizolvat şi saturaţie au fost în limitele normale pentru acest sezon, în apele de mică adâncime.

Analizele bacteriologice au semnalat ape curate, în conformitate cu limitele pentru apele de îmbăiere prevăzute de normele naţionale şi Directivele Comunităţii Europene.

In  perioada  02 – 08 iunie  2008,  aspectul  plajelor  a  fost  normal  şi  apa  mării  relativ  curată.

Cantităţile de alge şi deşeuri rezultate în urma activităţii de igienizare manuală pe suprafeţele de plajă au

fost:195 mc alge şi 10 mc deşeuri, pe sectorul Năvodari- Mamaia-Constanta, 57mc alge pe sectorul Eforie

Nord-Eforie Sud-Costineşti şi 335 mc alge pe sectorul Olimp-Vama Veche.

TOTAL –  587 mc – alge    10 mc – deseuri

- Condiţii posibile în următoarea săptămână

In săptămâna 9 – 14 iunie 2008, vremea se va încălzi, apropiindu-se de valorile normale pentru acest sezon. Cerul va fi senin, cu înnourări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24-280C iar cele minime între 16-180C.

Vântul va sufla în general moderat din sector vestic (SSW, V, NNW) cu intensificări trecătoare la tare iar marea va fi agitată.

Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 18 - 200C.

Nu se întrevăd fenomene biologice deosebite în apa mării

DADL,                                      INCDM,                                                  DSP,

DIRECTOR  ARA,                 DIRECTOR GENERAL,                           DIRECTOR

Hidr. Camelia DUMITRACHE       Dr.ing. Simion NICOLAEV                 Dr. Mihaela DINISOV

Sef Birou GMPRA,                       Resp. Monitoring                     Sef  Serviciu Avize, Autorizări

Ing. Georgeta Borţan                 Biolog  Radu MIHNEA                  Dr.  Luiza  CARUCERU