I N F O R M A R E

privind calitatea apelor de îmbăiere şi a plajelor

în sectorul Mamaia - Mangalia

săptămâna 14 -  18 iulie 2008

In săptămâna 14 - 18 iulie 2008, vremea  a fost frumoasă, caldă, în primele zile, apoi cerul s-a  înnourat, au fost precipitaţii. Spre sfârşitul săptămânii vremea a devenit frumoasă. Vântul a suflat moderat cu unele intensificări din sector vestic. Tempeaturile maxime au fost cuprinse între 22-300C iar cele minime între 16 - 200C la inceputul perioadei.

Apele de coastă au înregistrat temperaturi de 20,7 – 24,6 0C şi salinităţi de 15,82 – 16,54 PSU. Valorile de temperatură se încadrează în limitele de variaţie pentru aceasta perioadă a anului iar cele de salinitate sunt relativ ridicate datorită condiţiilor hidrometeorologice –vânt şi curenţi. Nu s-au semnalat fenomene de înflorire algală şi nici poluări cu hidrocarburi. Valorile pentru oxigenul dizolvat şi saturaţie au fost în limitele normale pentru acest sezon, în apele de mică adâncime.

In secţiunile de control realizate de compartimentul Igiena Mediului din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Constanta, pe baza valorilor înregistrate pe întregul litoral, calitatea apelor  a fost în conformitate cu limitele prevăzute de normele naţionale (HG 546/21.05.2008) şi Directivele Comunităţii Europene.

Starea plajelor

In  săptămâna  14.07.-20.07.2008, aspectul plajelor a fost normal şi apa mării relativ curată. Cantităţile de

alge  şi deşeuri  rezultate  în urma  activităţii de  igienizare manuală pe suprafeţele de plajă au fost: 135 to

alge  şi  30 to  deşeuri,  pe  sectorul  Năvodari - Mamaia-Constanţa, 145 to alge, 10 to deşeuri  pe  sectorul

Eforie  Nord-Eforie Sud-Costineşti şi 530 to alge pe sectorul Olimp-Vama Veche.

TOTAL –   40 to – deseuri       810 to –alge

Condiţii posibile în următoarea săptămână

In săptămâna 21 - 25 iulie 2008, vremea  va fi frumoasă, caldă, în primele zile apoi cerul se va înnoura, vor fi precipitaţii relativ bogate, temperatura va scădea semnificativ. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări din sector vestic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22-280C iar cele minime între 16 - 200C.

Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 20 - 240C.

Nu se întrevăd fenomene biologice deosebite în apa mării