I N F O R M A R E

privind calitatea apelor de îmbăiere şi a plajelor

în sectorul Mamaia - Mangalia

săptămâna 23 -  27 iunie 2008

In săptămâna 23 - 28 iunie 2008, vremea s-a  încălzit, a devenit caniculară. Cerul a fost senin la începutul intervalului cu unele înnourări trecătoare, slabe spre sfârşitul intervalului. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 25-310C iar cele minime între 16-200C.

Vântul a suflat în general moderat atât din sector estic cât şi din sector sudic.

Apele de coastă au înregistrat temperaturi de 21,6 – 24,8  0C şi salinităţi de 14,02 – 16,06 PSU. Valorile de temperatură şi salinitate se încadrează în limitele de variaţie pentru aceasta perioadă a anului. Nu s-au semnalat fenomene de înflorire algală şi nici poluări cu hidrocarburi. Valorile pentru oxigenul dizolvat şi saturaţie au fost în limitele normale pentru acest sezon, în apele de mică adâncime.

Analizele bacteriologice efectuate de compartimentul Igiena Mediului din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Constanta  au semnalat ape curate, în conformitate cu limitele pentru apele de îmbăiere prevăzute de normele naţionale şi Directivele Comunităţii Europene.

Starea plajelor

In saptamana 23 - 29 iunie 2008, aspectul plajelor a fost normal si apa marii relativ curata. Cantitatile de alge si deseuri rezultate in urma activitatii de igienizare manuala pe suprafetele de plaja au fost: 80 mc alge si 37 mc deseuri, pe sectorul Navodari- Mamaia-Constanta, 227 mc alge pe sectorul Eforie Nord-Eforie Sud-Costinesti si 552 mc alge  pe sectorul Olimp-Vama Veche.

TOTAL –       37 mc – deseuri            859 mc – alge

Condiţii posibile în următoarea săptămână

In săptămâna 28 iunie – 1 iulie 2008, vremea  va continua să se  încălzească, va deveni caniculară. Cerul va fi senin la începutul intervalului şi cu înnourări trecătoare, slabe spre sfârşitul intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25-300C iar cele minime între 16 - 200C.

Vântul va sufla în general slab din sector sudic.

Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 20 - 250C.

Nu se întrevăd fenomene biologice deosebite în apa mării