MMDD		                    	                    MMDD

#### DIRECTIA APELOR                                          INSTITUTUL NATIONAL

#### DOBROGEA-LITORAL                               DE CERCETARE-DEZVOLTARE

CONSTANTA                                        MARINA "GRIGORE ANTIPA"

### CONSTANTA

I N F O R M A R E

privind calitatea apelor de îmbăiere şi a plajelor

în sectorul Mamaia - Mangalia

săptămâna 26 - 31 mai 2008

In săptămâna 26 – 31 mai 2008 vremea a fost frumoasă, cu cerul senin.

Temperaturile maxime au fost cuprinse între 21-240C iar cele minime între 12-160C, relativ  scăzute pentru această perioadă.

Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări trecătoare la tare iar marea a fost agitată.

Apele de coastă au înregistrat temperaturi de 14,4 – 17,8 0C şi salinităţi de 15,10 – 16,30 PSU. Valorile de salinitate se încadrează în limitele de variaţie pentru aceasta perioadă a anului dar temperaturile au fost mai scăzute. Nu s-au semnalat fenomene de înflorire algală şi nici poluări cu hidrocarburi. Valorile pentru oxigenul dizolvat şi saturaţie au fost în limitele normale pentru acest sezon, în apele de mică adâncime.

Analizele bacteriologice au semnalat ape curate, în conformitate cu limitele pentru apele de îmbăiere prevăzute de normele naţionale şi Directivele Comunităţii Europene.

In  perioada  26 – 31  mai  2008   aspectul  plajelor  a  fost  normal  si apa  mării  relativ curată  cu

cantităţi reduse de alge la ţărm.

Cantitatile  de   alge  si  deseuri  rezultate  în  urma   activitatii  de  igienizare  manuală efectuată

de DADL pe suprafetele de plajă au fost:150 mc alge si 20 mc deşeuri, pe sectorul Navodari- Mamaia

-Constanta, 84mc alge pe sectorul Eforie Nord-Eforie Sud-Costinesti si 75 mc alge pe sectorul

Olimp-Vama Veche.

TOTAL –    20 mc – deseuri       309 mc – alge

- Condiţii posibile în următoarea săptămână

In săptămâna 2 – 7 iunie 2008, vremea va fi răcoroasă pentru acest sezon. Cerul va fi senin, cu înnourări trecătoare	Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21-240C iar cele minime între 12-170C.

Vântul va sufla în general moderat din sector estic (NE, E, SE) cu intensificări trecătoare la tare iar marea va fi agitată.

Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 18 - 200C.

Nu se întrevăd fenomene biologice deosebite în apa mării

DADL,                                                                INCDM,

DIRECTOR  ARA,                                          DIRECTOR GENERAL,

Hidrolog Camelia DUMITRACHE                           Dr. ing. Simion NICOLAEV

Sef Birou GMPRA,                                            Responsabil Monitoring

Ing. Georgeta Borţan                                       Biolog  Radu MIHNEA